Кому: Коммерческое предложение от 09.01.2020 г. Алюминиевая цистерна для перевозки светлых нефтепродуктов Kassbohrer STB-38 -5K, 2018 г.в., новый Уважаемые господа! Основные размеры. Длина; 10 800 mm. Диаметр цистерны; 2 350 mm. Высота; 3 680 mm. Передний безопасный радиус; 1 250 mm. Задний безопасный радиус; 2 055 mm. Колесная база; 6 700 mm. Межосевое расстояние; 1 310 mm. Задний свес; 2 900 mm. Высота ССУ; 1 220 mm. Толщина стенки цистерны; 5,0 mm. Технические характеристики. Объем цистерны брутто; 39 m³. Объем цистерны нетто; 36 m³. Собственный вес; 5 300 kg. Общая допустимая нагрузка на осевой агрегат; 24 000 kg. Общая допустимая нагрузка на ССУ; 11 000 kg. Рабочие параметры. Рабочая температура; -20 / 50°C. Рабочее давление; 0,5 bar. Тестовое давление; 0,35 + h bar. Цистерна. Объем нетто и распределение объема по отсекам; 1-12.000/2-6.000/3-5.000/4-6.500/5-6.500 liter. Загрузка и разгрузка; Верхний. Система безопасности от перегрузки; Civacon с 5 кабельным оптическим датчиком. Поддон; Вокруг загрузочного люка. Герметизация люка; Герметичная крышка для каждого люка, закрывается механически. Измерительная штанга; Промаркирована с интервалом в каждые 500 lt. Площадка обслуживания; Алюминиевая, сверху с правой стороны вдоль цистерны. Поручни площадки обслуживания; Алюминиевые противоскользящие, изготовлены согласно декларации UVV. Управление поручнями площадки обслуживания; Механически управляемые поручни с двух сторон вдоль цистерны. Лестница; Алюминиевая лестница сзади. Оборудование и измерительная система. Бренд; SENING (Крышки люка + Дыхательный клапан + Блок управления + API соединение + Донный клапан) Рабочее давление донных клапанов составляет 3-6 бар. Оборудован аварийной кнопкой закрытия всех донных клапанов.. Редукция Api соединения; 1 х Переходник с 4" на 3". Адаптер обратного возврата паров жидкого топлива; DN100 с правой стороны. Система слива; Налив и слив справа. Насос; Гидравлический насос Presizion 2½". Коллектор; Отсутствует. Принтер; Отсутствует. Система подогрева; Отсутствует. Ходовая система. Шасси; Полурамная сварная конструкция из алюминия. Оси; BPW Airlight II с дисковыми тормозами, 22,5", модель TSB4309. Подъемная ось; 1-я подъемная ось ECAS. Тормозная система; Wabco EBS 4S / 2M с RSS и ECAS, алюминиевый резервуар для сжатого воздуха. Одометр; Отсутствует. Шины и диски; 6+1 x 385 /65 R 22.5 Шины (выбор Kassbohrer) c алюминиевыми дисками Alcoa Mat (Diamond). Держатель запасного колеса; Держатель запасного колеса слева. Электросистема; Aspöck, 1 x 15 пиновая розетка. 2 задних фонаря с 7 секциями. 2 фонаря освещения номера. 2 парковочных фонаря спереди. 2 парковочных фонаря сзади. Боковые парковочные огни. 1 рабочий фонарь. Опорное устройство; 2 x 12 тонн Механическое опорное устройство из стали Jost, S-Type. Противооткатная защита; Алюминиевые по бокам и сзади. Шланг и держатель для шланга. Держатель для шланга; В ходовой части. Держатель для шланга в защищенном ящике; Отсутствует. Шланги; 1 x 5 м 3" Соединительная муфта с зажимом на обоих концах. Ящики и другое оборудование. Ящик для инструментов; 1 х герметичный ящик на шарнирах сзади слева. Арматурный ящик; 1 справа. Огнетушитель; 2 x 6 кг Огнетушителя с ящиком. Ящик для принтера; Без ящика для принтера. Стандартные знаки и указатели; 3x 3 наклейки "Не опасно" +1x1202/1203 наклека продукта + наклейка ADR + Предупреждающий стикер. Боковые отражатели; Желтый. Задние отражатели; Красный. Кабельный барабан; 1 х Стандартный. Дорожные предупреждающие конусы; 3 х с держателем.. Описание и условия. Описание и условия. Цена 4 550 000 рублей, в т.ч. НДС 20%. В наличии в г. Ясногорск Тульской области. Доставка до Новосибирска + 120 000 руб. Год производства 2018. На данной топливной цистерне отсутствует нижний налив и компрессор. Скачать фото с сайта: https://www.maxcar54.ru/catalog/pritsepy-i-polupritsepy/tsisterny%202/benzovoz-kassbohrer-stb-38-5k-2018-g-v/ Видео цистерны 39 куб., 2019 г.: https://www.youtube.com/watch?v=YgceNASvlW0 С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович директор ООО "МаксКар" 8 (383) 233-32-53 8-913-752-39-76 8-913-477-09-39 (служебный) стоянка - г. Новосибирск, ул. Кубовая, 60. (карьер Мочище, ост. Объединение 4, автобаза "КатуньТранс") maxcar54@mail.ru www.maxcar54.ru https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos

Описание и условия

Описание и условия