Кому:

Уважаемые господа!

В соответствии с Вашим запросом, предлагаем Вашему вниманию полуприцеп со следующими техническими параметрами. Цена указана в рублях с НДС 20%, на условиях

самовывоза г. Тверь.

- Низкорамный облегченный трал-телескоп Specpricep 9942L3

| Обозначение полуприцепа | SPECPRICEP 9942L3 |
| --- | --- |
| Тип полуприцепа | Автомобильный трехосный |
| Основной тягач | седельный |
| Масса перевозимого груза, кг | 30 000/25 000 |
| Масса снаряженного полуприцепа, кг, ориентировочно | 10 200 |
| Технически допустимая максимальная (полная) масса полуприцепа, кг, ориентировочно | 44 200 |
| Технически допустимая максимальная масса на (распределение полной массы на дорогу), кг ориентировочно - через седельно-сцепное устройство тягача - через шины колес четырехосной тележки | 14 700 29 500 |
| Габаритные размеры полуприцепа в транспортном положении, мм, не более: - длина (в полностью раздвинутом положении) - ширина - высота (max) | 13 915 (19 915) 2 540 2 800 |
| Размеры грузовой платформы, мм, не более: - длина (в полностью раздвинутом положении) - ширина (с уширителями) - высота (погрузочная высота под нагрузкой) | 9 300 (15 300) 2 540 (3 000) 880 |
| Высота ССУ, мм | Под тягач заказчика |
| Передний радиус ометания полуприцепа, мм | 2 000 (или 2 340) |
| Рама полуприцепа | Силовые элементы рамы изготовлены из высокопрочной стали. |
| Настил | Комбинированный (металл + дерево (бук)) |
| Переднее опорное устройство | Механическое, с двухскоростным приводом серии В 200 Т. |
| Подвеска | Пневматическая с краном изменения высоты платформы |
| Количество осей, шт. | 3 (2 стационарные + 1 самоустанавливающиеся) |
| Межосевое расстояние, мм | 1360-2510 |
| Оси, производитель. | ROR (Италия) |
| Количество колес, шт.: - всего - в том числе запасных | 14 2 |
| Шины | 235/75 R17,5 |
| Диски | Стальные диски 6.75х17.5 |
| Давление в шинах, кПа (кгс\см2) | 850 (8,5) |
| Тормозная система | EBS Wabco c функцией против опрокидывания Панель управления стояночным тормозом на боковой части полуприцепа. Розетка ABS: ABS ISO 7638 (7 полюсная) |
| Тормоза: - рабочие - стояночный | С пневматическим приводом по 2-х проводной схеме Привод от пружинных энергоаккумуляторов |
| Сцепной шкворень | 51 мм (2'') по ГОСТ 12017-81, JOST (Германия) |
| Электрооборудование | Двухпроводное с питанием от тягача, напряжением 24 В. Количество и расположение приборов по ГОСТ 8769-75. Электрооборудования SIM (Португалия) Соединительные разъемы по ГОСТ 9200-76: - ПС-325 (7-ми полюсная), - ПС-326 (7-ми полюсная) |
| Комплектация: | - раздвижка по одной балке с возможностью фиксации ориентировочно каждые 1000 мм, - подготовка под уширители, - съемный инструментальный ящик на гусаке, - передвижной стол 250х2500 мм, - приставные стальные трапы и кронштейны под трапы, - длина площадки на гусаке 3500 мм, - механические опоры на скосе, - лебедка для подъема запасного колеса, - люк для обслуживания гусака, - петли для закрепления груза и на гусаке - противооткатные упоры, - оцинкованные выдвижные знаки негабаритного ТС с мерцающими огнями, - проблесковый маячок в задней части полуприцепа, - сумка с ЗИП. |
| Покраска: | Перед покраской рама полуприцепа походит дробеструйную обработку. Наносится антикоррозионный грунт и эмаль в 2 слоя. Контурная светоотражающая пленка Цвет полуприцепа: красный |
| Документация | Руководство по эксплуатации Технический паспорт |
| Цена в данной комплектации на условиях самовывоза из г. Тверь: | 3 350 000 рублей с НДС 20% |
| Срок поставки: | 50 рабочих дней |
| Условия поставки: | самовывоз с завода-производителя – ООО «Компания «Спецприцеп» (Российская Федерация, г. Тверь, проезд Мелиораторов, д. 3-Б). |
| Гарантия: | 12 месяцев |
| Условия оплаты: | оплата в российских рублях, предоплата от 40%, окончательная оплата – после получения уведомления о готовности товара к отгрузке. |

Дополнительные опции:

- Оси BPW пр-ва Германия                                                             + 272 000 рублей с НДС;

- Оси SAF и Gigant пр-ва Германия 	                                           + 204 000 рублей с НДС;

- Замена стальных приставных трапов на алюминиевые              + 80 000 рублей с НДС;

- Выдвижные уширители до 3145 мм с ящиками под них           + 200 000 рублей с НДС;

- Стойки 1 пара, высотой 1000 мм                                                    + 20 000 рублей с НДС;

- Smart Board                                                                                       + 55 000 рублей с НДС;

- проблесковый маяк с кронштейном                                               + 10 000 рублей с НДС.

Компания «Спецприцеп» заинтересована во взаимовыгодном и долгосрочном сотрудничество.

Скачать фото с сайта:

https://www.maxcar54.ru/catalog/pritsepy-i-polupritsepy/traly/tral-teleskop-oblegchennyy-spetspritsep-9942l3-30-25/

Видео низкорамного трала раздвижного до 20 метров SpecPricep 9942L4:

https://www.youtube.com/watch?v=3VDaZG8c4AI&list=PLrw39I_qGQmzA0eYCJO4HcO-g08M8vjXR&index=69

С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович
директор ООО "МаксКар"
8 (383) 233-32-53
8-913-752-39-76

8-913-477-09-39 (служебный)
стоянка - г. Новосибирск, ул. Кубовая, 60.
(карьер Мочище, ост. Объединение 4, автобаза "КатуньТранс")
maxcar54@mail.ru

www.maxcar54.ru

https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos

https://www.instagram.com/maxcar54ru/