Куда:

Коммерческое предложение от 27.11.2024 г.

Уважаемые господа!

Компания «Новтрак» совместно с официальным дилером ООО "МаксКар" благодарит  Вас за интерес к нашей продукции и имеет честь представить ее Вам в виде коммерческого предложения.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Полуприцеп 4-х осный шторный Meusburger Новтрак SP-451/MSP-454, 2024 г.в. 4 оси SAF, в наличии 2 шт.

*фото для примера

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

РАЗМЕРЫ

габаритная длина								      ок.16 660 мм

габаритная ширина по средним стойкам						2 560 мм

габаритная ширина по передней стенке и задним стойкам				2 550 мм

габаритная высота

внутренняя высота									 4 000 мм

при высоте седельно-сцепного устройства 1150 мм					  2730 мм

высота бокового проема в свету при высоте ССУ 1150 мм			        ок. 2 587 мм

внутренняя длина								      ок.16 500 мм

внутренняя ширина									 2 470 мм

внутренний объем 								  	    110 м3

колея											 2 040 мм

ВЕС

масса полуприцепа в снаряженном состоянии					    8 900 кг

масса перевозимого груза, не более						               38 200 кг

полная масса полуприцепа, не более							  47 000 кг

распределение полной массы полуприцепа по осям

на седельно-сцепное устройство, не более						  11 000 кг

на тележку полуприцепа, не более						               36 000 кг

ШАССИ

сварная конструкция из продольных лонжеронов и поперечных балок, изготовленных из высокопрочной стали;

узкая шея ок.83мм;

опорная плита с соединительным 2-х дюймовым шкворнем, соответствующим ЕЭК ООН № 55.00 и расположенным согласно ISO 1726;

1 положение шкворня (под европейский тягач и под китайский тягач);

задний защитный брус откидной на пружинном механизме, в виде круглой трубы в соответствии правилам ЕЭК ООН № 58-02;

два боковых защитных приспособления, соответствующих нормам ЕЭК ООН № 73.00

(широкий алюминиевый профиль с рекламой MEUSBURGER НОВТРАК по всей ширине);

боковая защита справой стороны, имеет отверстие с болтом, предотвращающее непредвиденный доступ к запасному колесу;

2 х 12 тонн переднее опорное устройство с односторонним управлением справа;

2 противооткатных упора с держателями;

пластиковые крылья, пара брызговиков антиспрей за 1 и 4 осью (крепление крыльев на алюминиевых кронштейнах) съемное крепление крыльев;

корзина перед осями для крепления двух запасных колес, на болтовом соединении, держатель для крепления двух запасных колес;

наружная обвязка рамы из специального профиля SALS, позволяющего крепить груз вдоль всей длины бортов в любом направлении.

24 адаптеров для крепления груза, грузоподъемность каждого 2 000 кг.

ОСЕВОЙ АГРЕГАТ

4 х 9000 кг, марки SAF INTRА DISC;

колесная база (расстояние от шкворня до третьей оси 9955 мм);

межосевое расстояние 2530 мм/ 1.360 мм / 1.360 мм;

кран ручного управления пневмоподвеской;

дисковые тормозные механизмы;

1-я и 2-я оси подъемные (1-я ось принудительно из кабины тягача и с кнопки с полуприцепа, 2-я ось автоматически). Кнопка в тягаче устанавливается заказчиком;

манометры на каждую ось отдельно.

КОЛЕСА И ШИНЫ

9 колес (запасное колесо);

шины 385/65R22,5.

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

пневматическая, двухпроводная с пневмоаппаратами;

ЕBS;

конфигурация ABS – S/M;

тормозные камеры мембранного типа;

стояночная тормозная система полуавтоматического типа с пружинными энергоаккумуляторами;

комбинированный клапан растормаживания;

2 присоединительные пневматические головки;

розетка ABS по ISO7638;

без соединительных кабелей.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

рабочее напряжение 24 V;

задние фонари комбинированные на поворотных кронштейнах из нержавеющей стали;

2 фонаря освещения номерного знака диодные;

10 габаритных боковых фонарей диодные;

передние габаритные боковые фонари смещены ближе к задней части полуприцепа;

2 передних габаритных фонаря диодные;

2 задних выносных габаритных фонаря диодные;

2 х 7-полюсных штепсельных разъема;

взрывобезопасное исполнение, полная изоляция разъемов;

без соединительных кабелей.

ПОЛ

из ламинированной многослойной березовой фанеры толщиной 27-30 мм, рифленая поверхность;

разрешается езда погрузчика непосредственно в кузове, полная масса автопогрузчика до 4 460 кг.

ТОРЦЕВАЯ СТЕНА

стальная передняя стенка;

монтажное место для крепления пневмо- и электроразъемов на высоте около 950 мм от седельно-сцепного устройства.

# КАРКАС ТЕНТА

4 пары сдвижных складных средних стоек стальных, нерегулируемых по высоте;

2 задние стальные несъемные стойки;

специальные крепления для ремней сверху на средних стойках для уменьшения колебаний каркаса тента при частичной загрузке;

4 ряда карманов под боковые доски (слева и справа);

4 ряда деревянных перекладин;

все стойки карманами под деревянные перекладины;

верхние продольные балки каркаса крыши из алюминия со специальными каналами для тента, средних стоек и уплотнительной резинки тента;

отдельно сдвижные каркас крыши и боковины тента (для более удобной боковой загрузки/разгрузки);

сдвижной каркас крыши вперед и назад (Крепление крыши тента к переднему козырьку через поворотные скобы и люверсы);

вверху на алюминиевых направляющих разметка (наклейки) в метрах для удобства погрузки;

без возможности подъема каркаса крыши;

без возможности регулирования каркаса по высоте;

без таможенного исполнения.

ЗАДНЯЯ СТЕНКА

алюминиевые ворота;

открываются на 270 градусов;

стальные и резиновые отбойники на задней балке слева и справа;

задние отбойники максимально сдвинуты в стороны;

на задней стойке интегрирована коробка механической натяжки бокового тента;

наконечник трубы натяжения тента, усилен втулкой;

фиксаторы дверей в открытом положении;

лестница телескопического типа сзади справа.

БОРТА

без бортов.

ТЕНТ

тент из ПВХ, со светопропускающими полосами на крыше, без таможенного исполнения плотность тента 900 гр/м.кв;

боковой тент слева и справа в исполнении Curtainsider с устройством механического натяжения бокового тента на задней стойке;

боковины тента под крышей уплотнены специальным резиновым профилем (спереди профиль зафиксирован заклепками);

боковины тента с вертикальными натяжными ремнями, расстояние ок. 600 мм. Крепления тента натяжными ремнями со стальными скобами к обвязке рамы.

ПОКРАСКА

все стальные части перед покраской проходят дробеструйную обработку;

верхние продольные балки крыши из анодированных алюминиевых профилей серебристого цвета;

боковая защита из анодированных алюминиевых профилей в цвет шасси;

диски колес серебристого цвета;

цвет шасси, внешней обвязки рамы однотонный черный (по шкале RAL 9005);

цвет задних стоек, передней стенки, однотонный черный (по шкале RAL 9005);

цвет заднего защитного бруса серебристый;

цвет тента серебристый.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

крепление шнура тента на кронштейнах, слева и справа на передней стенке полуприцепа;

сзади полуприцепа на нижних полках продольных лонжеронов расположены две паромные петли по одной слева и справа;

в верхней части средних стоек предусмотрены кронштейны для установки поперечных перекладин;

между средними стойками установлены поперечные перекладины;

в районе средних и задних стоек на обвязке рамы предусмотрены дополнительные места крепления адаптеров для диагонального стягивания каркаса ремнями;

4 ремня для диагонального стягивания каркаса;

передняя стенка соединена цепью с первой поперечной перекладиной крыши;

2 фары рабочего освещения установленные в задней части рамы;

инструментальный ящик из нержавеющей стали;

инструментальный ящик на заднем свесе между таврами длиной 2500мм;

8 пар карманов под стойки 80*80;

рамка под гос. номер.

рукомойник;

брызговик на заднем защитном брусе с рекламой “MEUSBURGER”.

Цена с завода в Великом Новгороде                                                       6 550 000.00 Руб.

Цена указана с учетом НДС и утилизационного сбора.

Сертификация

Полуприцепы «НОВТРАК» сертифицированы Госстандартом РФ в соответствии с последними правилами ЕЭК ООН.

Гарантия

Гарантийный срок на полуприцеп -  12 месяцев с момента продажи без ограничения пробега.

Сервисное обслуживание

Гарантийное и послегарантийное техническое обслуживание производится на сервисной станции завода «НОВТРАК». По взаимному согласованию возможны другие варианты на станциях сервис-партнеров «Meusburger Новтрак».

Условия поставки: с завода в Великом Новгороде.

Сроки поставки: в наличии.

Предложение действительно 5 рабочих дней!

Условия оплаты: 100% предоплата.

видео 3-х осного шторного полуприцепа 16,5 м. на ютубе:

https://www.youtube.com/watch?v=T9HzgeLgd7w

https://www.youtube.com/watch?v=ag7SYG5bC3Q&list=PLrw39I_qGQmxGBCJcdkiW-wI0-AcLZ0vx&index=19&t=0s

https://www.youtube.com/watch?v=o4-LksErA2Q&list=PLrw39I_qGQmxGBCJcdkiW-wI0-AcLZ0vx&index=18&t=0s

С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович
директор ООО "МаксКар"
8 (383) 233-32-53
8-913-752-39-76

8-913-477-09-39 (служебный)
стоянка – Федеральная трасса Р-254,

северный обход Новосибирска,

п. Садовый, ул. Пасечная, 10,

(пост ГИБДД, гостиница «У самовара»)
maxcar54@mail.ru

www.maxcar54.ru

https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos

https://www.instagram.com/maxcar54ru/