ООО «МаксКар» Официальный дилер полуприцепов "Grunwald" на территории РФ

Юридический адрес: 630040, Новосибирская область, Новосибирский район, Мочищенский сельсовет, п. Озерный, ул. Промышленная, дом № 6, корпус 1, этаж 2, тел. (383) 233-32-53, maxcar54@mail.ru, www.maxcar54.ru   ИНН 5406440450/КПП 543603001, р/с 40702810007000013734 в Сибирский филиал АО "Райффайзенбанк", к/с 30101810300000000799, БИК 045004799, ОГРН 1085406017212, ОКВЭД 45.10

| Тип полуприцепа | Производитель | Модель | Объем кузова |
| --- | --- | --- | --- |
| Самосвальный | Grunwald | Gr-TSt 27 Hardox | 27 куб.м. |

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Проект разработан совместно со специалистами ведущего немецкого конструкторского бюро;

- Используются только высококачественные европейские комплектующие;

- Усиленная стальная рама, осевой агрегат в усиленном исполнении;

- Лонжероны рамы из стали S700. При сборке лонжероны провариваются с двух сторон;

- Сварочные работы выполняются в аргоновой среде, что делает сварной шов устойчивым к низким температурам;

- Кузов сваривается из трех частей внахлест;

- Лакокрасочное покрытие для тяжелых климатических условий;

- Документированный контроль ОТК на каждом производственном этапе;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Категория транспортного средства | О4 |
| --- | --- |
| Допустимая полная масса, кг | 38 000 |
| Нагрузка на осевой агрегат, кг | 27 000 |
| Нагрузка на ССУ, кг | 11 000 |
| Высота ССУ, мм | 1 220 |
| Геометрический объем, м3 | 27 |
| Грузоподъемность, кг | 31 000 |
| Собственная масса, кг | 7 000 |
| Габаритная длина, мм | 9 274 |
| Габаритная ширина, мм | 2 500 |
| Габаритная высота, мм | 3 160 |
| Высота кузова по передней стенке, мм | 1 650 |
| Внутренняя ширина кузова, мм | 2 288 |
| Максимальный угол подъема кузова | 44º |
| Шины | 385/65 R 22,5 |

КОНСТРУКЦИЯ ШАССИ

- Сварная рама усиленной конструкции специально адаптирована для эксплуатации в сложных дорожных условиях. Усиленная плита сцепки.

- Алюминиевая рабочая площадка в передней части полуприцепа.

- Механическое двухскоростное опорное устройство европейского производства.

КОНСТРУКЦИЯ КУЗОВА

- Борта и днище выполнены из стали HB 450. Борта толщиной 4 мм, днище толщиной 6 мм.

- Передняя стенка прямая, сталь S700.

- Задний откидной борт с ссыпным лотком. Угол наклона 15° выполнен из стали HB 450.

- Задний борт закреплен на подшипниках в верхней части и закрывается автоматическими замками снизу.

- Фартук усиления выполнен из стали HB 450.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

- Гидроцилиндр HYVA (Голландия) / Binotto (Италия) с нижним креплением.

- Ответная часть гидравлического шланга с муфтой диаметром 2".

ОСИ И ПОДВЕСКА

- Пневматическая подвеска.

- Подъемная ось.

- Клапан подъема и опускания платформы H/S.

- Межосевое расстояние 1 310 мм.

- З оси грузоподъемностью 9 000 кг каждая на выбор:

- BPW (Германия) Heavy Duty с балкой квадратного сечения. Ступичный механизм Eco Plus III. Воздушные подушки диаметром 360 мм. Рессорный рычаг, шириной 70 мм и толщиной 65 мм.

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

- Тормозные механизмы барабанного типа.

- EBS Wabco, соответствующая требованиям ECE.

- Автоматическая регулировка тормозов.

- Стояночный тормоз пневматический с приводом от энергоаккумуляторов на две оси.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

- Двухпроводная система, рабочее напряжение 24 V.

- Задние осветительные фонари (ERMAX) пяти камерные с интегрированным треугольным отражателем.

ШИНЫ И ДИСКИ

- Ошиновка односкатная, количество колес 6+1 запасное.

- Шины Michelin, размерность 385/65 R 22,5.

- Стальные диски.

ПОКРАСКА

- Покраска производится в соответствии с требованиями ISO для тяжелых климатических условий.

- Все стальные детали проходят дробеструйную обработку перед покраской.

- Возможна покраска в любой цвет по системе RAL.

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Скручиваемый вбок тент.

- 2 стопорных башмака с держателем.

- Инструментальный ящик.

- Фонарь заднего хода.

- Манометр для измерения давления в пневматической системе.

- Держатель для запасного колеса. Лебедка для запасного колеса. Запасное колесо.

- Задний защитный брус и боковые защитные приспособления в соответствии с Правилами ЕЭК ООН.

СЕРТИФИКАЦИЯ

- Полуприцепы Grunwald сертифицированы в соответствии с последними правилами Росстандарта РФ.

ГАРАНТИЯ

- 12 месяцев на полуприцеп с момента постановки на учет без ограничения пробега

| Дополнительные опции* |  |
| --- | --- |
| Подъемная ось | 50 000 |
| Подъемная ось (оси BPW HD 12 тонн) | 70 000 |
| Высота ССУ 1350 мм | 50 000 |
| Высота ССУ 1485 мм | 100 000 |
| Резина Michelin HD XZE (385/65 R22,5) | по согласованию |
| Резина Michelin XZY 3 (385/65 R22,5) | по согласованию |
| Резина Michelin XZY 3 (445/65 R22,5) | по согласованию |
| Оси BPW HD 12 тонн | по согласованию |
| Hardox 450 | по согласованию |
| Шкворень 3,5 | по согласованию |

Срок действия коммерческого предложения: 7 календарных дней.

Стоимость, сроки и условия поставки

Стоимость: 2 550 000 ₽ с НДС

Доставка до г. Новосибирск 105 000 без НДС., 120 000 с НДС., срок доставки 7-10 дней.

Условия оплаты полуприцепа из наличия: 100%.

Самовывоз – МО, город Химки, ул. Заводская, владение 11.

С Уважением, Ферулев Владимир Александрович 
Ведущий менеджер ООО "МаксКар"
8 (383) 233-32-53
8-913-477-12-39 
стоянка - г. Новосибирск, ул. Кубовая, 60.
(карьер Мочище, ост. Объединение 4, автобаза "КатуньТранс")
maxcar54@mail.ru

www.maxcar54.ru