Куда:

Коммерческое предложение от 13.01.2022 г.

Уважаемые господа!

Компания «Кессборер» совместно с официальным дилером по РФ ООО "МаксКар" благодарит Вас за интерес к продукции Kässbohrer. Ссылаясь на Ваш запрос, ниже представлены коммерческие условия и технические характеристики продукта.

| Раздвижной низкорамный трал-телескоп Kässbohrer K.SLH 8 - 2A / 6H - 30 / 96 с 8 осями и гидравлическим приводом управления, Грузоподъемность 93,5 тонн предлагает самые высокие эксплуатационные характеристики для транспортировки тяжеловесных грузов. Обеспечивает максимальную подвижность в сложных рабочих условиях. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Производитель | Kässbohrer |
| Страна | Германия/Турция |
| Тип ТС | Полуприцеп |
| Категория ТС | Низкорамный трал |

Условия и цены:

| Цена (за единицу товара) | 260 000 ЕВРО, со скидкой до 31.01.2022 г. 250 000 ЕВРО |
| --- | --- |
| Количество (ед.) | 1 |
| Год выпуска | 2022 |
| Срок поставки | В наличии в Турции, доставка до Ясногорска составит 40 рабочих дней |
| Гарантия | 1 год |

| Размеры: |  |
| --- | --- |
| Длина платформы | 15 500 мм |
| Длина гуська | 3 900 мм |
| Общая ширина | 2 750 мм |
| Общая длина | 19 400 мм |
| Длина раздвижной платформы | 22 500 мм |
| Высота ССУ | 1 450 мм |
| Высота платформы | 968 мм ( мин. 848 мм) |
| Колесная база | 12 445 мм |
| Межосевое расстояние | 1 360 мм |
| Собственная масса | (32 500 + 3%) кг |
| Технические характеристики: |  |
| Нагрузка на оси | 96 000 кг |
| Нагрузка на ССУ | 30 000 кг |
| Технически допустимый вес, брутто | 126 000 кг (при скорости движения 40 км/ч) |
|  | 126 000 кг (при скорости движения 60 км/ч) |
|  | 126 000 кг (при скорости движения 80 км/ч) |
| Тормозная система | Wabco EBS 4S/3M, двухконтурная электро-пневматическая + 2S/2M |
| Количество осей | 8 осей |
| Оси | 8 x 12 т, BPW с гидравлической подвеской и барабанными тормозами, Стандартная высота хода Гидропневматическая подвеска -160 +120 мм. |
| Подъемная ось | 1, 2, 3, 4 оси подъемные |
| Тип управления | 6 осей гидравлическое рулевое управление, 1-я ось с автономным управлением и 2-я фиксированная ось, Проводной или беспроводной пульт дистанционного управления входит в комплект для управления рулевым управлением Оснащен полуавтоматическим насосом с приводом от электродвигателя |
| Шины | 33 ед. Шины 245/70/ R 17.5 (марка: выбор Kassbohrer) |
| Держатель запасного колеса | 1 х Держатель запасного колеса |
| Электрика | Электрическая система с 24V со светодиодными боковыми лампами, 2x7 пиновым и 1 х 15-ти пиновым разъемами согласно нормам UN ECE R48 и A DR. |
| Шасси | Высококачественное шасси из высокопрочной стали ST 52 и S 700 MC, согласно Стандарту ICO 1726 |  |
| Шкворень | 2” и 3,5” |
| Аппарели | нет |
| Уширители | 230 - мм оцинкованная сталь профиль расширение кронштейны |
| Кольца крепления груза | 4х2 ( 13 400) 11х2 ( 10 000 ) |
| Коники и карманы | 6х2 карманов сбоку для коников размером 68 мм х 102 мм |

Цена за 1 единицу 2022 г. в. в указанной выше комплектации составит:

260 000 ЕВРО, со скидкой до 31.01.2022 г. 250 000 ЕВРО в т.ч. НДС 20%.

Количество: 1 единица.

Срок поставки: до 10.03.2022 года.

Отгрузка: со склада в Ясногорске Тульской области, либо доставка до вашего города попутным тягачем по согласованию.

Условия оплаты:

20% - предоплата после подписания договора поставки;

Срок действия коммерческого предложения до 31.01.2022 г.

# Видеообзор 8-ми осный низкорамный трал-телескоп Kässbohrer LB8E:

https://www.youtube.com/watch?v=Di4Wblyhwj0

Скачать фото с сайта:

https://www.maxcar54.ru/catalog/pritsepy-i-polupritsepy/traly/razdvizhnoy-nizkoramnyy-tral-teleskop-k-ssbohrer-k-slh-8-2a-6h-30-96/

С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович
директор ООО "МаксКар"
8 (383) 233-32-53
8-913-752-39-76

8-913-477-09-39 (служебный)
стоянка – Федеральная трасса Р-254,

северный обход Новосибирска,

п. Садовый, ул. Пасечная, 10,

(пост ГИБДД, гостиница «У самовара»)
maxcar54@mail.ru

www.maxcar54.ru

https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos

https://www.instagram.com/maxcar54ru/