Куда:

Уважаемые госопда!

Компания «Спецприцеп» совместно с официальным дилером по РФ ООО "МаксКар" благодарит Вас за интерес к нашей продукции и имеет честь представить ее Вам в виде коммерческого предложения.

Коммерческое предложение №0353Д от 28.04.2020 г.

Низкорамный 4-х осный трал СпецПрицеп 994274 комбайновоз с провалами для колес

Ориентировочная схема полуприцепа 9942L4 мод.1

| Обозначение полуприцепа | SPECPRICEP 9942L4 мод.1 |
| --- | --- |
| Тип полуприцепа | Автомобильный четырехосный |
| Основной тягач | седельный |
| Масса перевозимого груза, кг | 35 000 |
| Масса снаряженного полуприцепа, кг, ориентировочно | 12 000 |
| Технически допустимая максимальная (полная) масса полуприцепа, кг, ориентировочно | 47 000 |
| Технически допустимая максимальная масса на (распределение полной массы на дорогу), кг ориентировочно - через седельно-сцепное устройство тягача - через шины колес четырехосной тележки | 11 000 36 000 |
| Габаритные размеры полуприцепа в транспортном положении, мм, не более: - длина - ширина - ширина с уширителями - высота (max) | 15 320 2545 3445 3950 |
| Размеры грузовой платформы, мм, не более: - длина - ширина - ширина с уширителями - высота (погрузочная высота под нагрузкой) | 12 000 2545 3445 630 |
| Межосевое расстояние | 3850-1310-1820 |
| Высота ССУ | Под тягач заказчика |
| Рама полуприцепа | Силовые элементы рамы изготовлены из высокопрочной стали |
| Настил | Металлический |
| Переднее опорное устройство | Механическое, с двухскоростным приводом серии Е 200 Т "JOSТ" (Германия) или аналогичное |
| Подвеска | Пневматическая с краном изменения высоты платформы (-60/+100 мм) |
| Количество осей, шт | 4 (1-я самоустанавливающаяся подъемная, 2-я и 3-я – стационарные, 4-я ось самоустанавливающаяся) |
| Оси, производитель. | ROR (Италия) |
| Количество колес, шт: - всего - в том числе запасных | 18 2 |
| Шины | 215/75 R17,5 |
| Диски | Стальные диски 6.75х17.5 |
| Давление в шинах, кПа (кгс\см2) | 850 (8,5) |
| Тормозная система | EBS c функцией против опрокидывания Панель управления стояночным тормозом на боковой части полуприцепа. |
| Тормоза: - рабочие - стояночный | С пневматическим приводом по 2-х проводной схеме Привод от пружинных энергоаккумуляторов |
| Сцепной шкворень | 51 мм (2”) по ГОСТ 12017-81, JOST (Германия) или аналог |
| Электрооборудование | Двухпроводное с питанием от тягача, напряжением 24 В. Количество и расположение приборов по ГОСТ 8769-75, разъемные соединения по ГОСТ 9200-76 |
| Комплектация: | - ниши для колес перевозимой техники, - приставные металлические трапы, - вставные уширители до 3445 мм, - механические опоры на скосе, - лебедка для подъема запасного колеса, - люк для обслуживания гусака - алюминиевые съемные борта на гусаке 400 мм, - настил гусака: металл-дерево, - грунтозацепы на раме, - оцинкованный направляющий брус (стопора от бокового смещения), - петли для закрепления груза - брызговики, - противооткатные упоры, - механические опоры на скосе, - оцинкованные выдвижные знаки негабаритного ТС с мерцающими огнями, - проблесковый маячок, - сумка с ЗИП. |
| Покраска: | Перед покраской рама полуприцепа походит дробеструйную обработку. Наносится антикоррозионный грунт и эмаль в 2 слоя. Контурная светоотражающая пленка Цвет полуприцепа: по требованию заказчика. |
| Документация | Руководство по эксплуатации Технический паспорт |
| Цена в данной комплектации на условиях самовывоза из г. Тверь: | 54 000 (пятьдесят четыре тысячи) евро с НДС 20% |
| Срок поставки: | 60-65 рабочих дней с возможной досрочной отгрузкой |
| Условия поставки: | самовывоз с завода-производителя – ООО «Компания «Спецприцеп» (Российская Федерация, г. Тверь, проезд Мелиораторов, д. 3-Б). |
| Гарантия: | 12 месяцев |
| Условия оплаты: | оплата в российских рублях, предоплата от 20%, окончательная оплата – после получения уведомления о готовности товара к отгрузке. |

Низкорамный 4-х осный трал СпецПрицеп 994274 комбайновоз с провалами для колес

Ориентировочная схема полуприцепа 9942L4 мод.2

| Обозначение полуприцепа | SPECPRICEP 9942L4 мод.2 |
| --- | --- |
| Тип полуприцепа | Автомобильный четырехосный |
| Основной тягач | седельный |
| Масса перевозимого груза, кг | 45 000 |
| Масса снаряженного полуприцепа, кг, ориентировочно | 14 400 |
| Технически допустимая максимальная (полная) масса полуприцепа, кг, ориентировочно | 59 400 |
| Технически допустимая максимальная масса на (распределение полной массы на дорогу), кг ориентировочно - через седельно-сцепное устройство тягача - через шины колес четырехосной тележки | 17 000 42 400 |
| Габаритные размеры полуприцепа в транспортном положении, мм, не более: - длина - ширина - ширина с уширителями - высота (max) | 16 660 2500 3450 3950 |
| Размеры грузовой платформы, мм, не более: - длина - ширина - ширина с уширителями - высота (погрузочная высота под нагрузкой) | 13 000 2500 3450 690 |
| Межосевое расстояние | 1410 |
| Высота ССУ | Под тягач заказчика |
| Рама полуприцепа | Силовые элементы рамы изготовлены из высокопрочной стали |
| Настил | Металлический |
| Переднее опорное устройство | Механическое, с двухскоростным приводом серии Е 200 Т "JOSТ" (Германия) или аналогичное |
| Подвеска | Пневматическая с краном изменения высоты платформы (-60/+100 мм) |
| Количество осей, шт | 4 (1-я подъемная, 1-я и 2-я – стационарные, 3-я и 4-я оси самоустанавливающиеся) |
| Оси, производитель. | ROR (Италия) |
| Количество колес, шт: - всего - в том числе запасных | 18 2 |
| Шины | 215/75 R17,5 |
| Диски | Стальные диски 6.75х17.5 |
| Давление в шинах, кПа (кгс\см2) | 850 (8,5) |
| Тормозная система | EBS c функцией против опрокидывания Панель управления стояночным тормозом на боковой части полуприцепа. |
| Тормоза: - рабочие - стояночный | С пневматическим приводом по 2-х проводной схеме Привод от пружинных энергоаккумуляторов |
| Сцепной шкворень | 51 мм (2”) по ГОСТ 12017-81, JOST (Германия) или аналог |
| Электрооборудование | Двухпроводное с питанием от тягача, напряжением 24 В. Количество и расположение приборов по ГОСТ 8769-75, разъемные соединения по ГОСТ 9200-76 |
| Комплектация: | - ниши для колес перевозимой техники, - приставные металлические трапы, - вставные уширители до 3450 мм, - механические опоры на скосе, - лебедка для подъема запасного колеса, - люк для обслуживания гусака - алюминиевые съемные борта на гусаке 400 мм, - грунтозацепы на раме, - оцинкованный направляющий брус (стопора от бокового смещения), - петли для закрепления груза - брызговики, - противооткатные упоры, - механические опоры на скосе, - оцинкованные выдвижные знаки негабаритного ТС с мерцающими огнями, - проблесковый маячок, - сумка с ЗИП. |
| Покраска: | Перед покраской рама полуприцепа походит дробеструйную обработку. Наносится антикоррозионный грунт и эмаль в 2 слоя. Контурная светоотражающая пленка Цвет полуприцепа: по требованию заказчика. |
| Документация | Руководство по эксплуатации Технический паспорт |
| Цена в данной комплектации на условиях самовывоза из г. Тверь: | 55 000 (пятьдесят пять тысяч) евро с НДС 20% |
| Срок поставки: | 60-65 рабочих дней с возможной досрочной отгрузкой |
| Условия поставки: | самовывоз с завода-производителя – ООО «Компания «Спецприцеп» (Российская Федерация, г. Тверь, проезд Мелиораторов, д. 3-Б). |
| Гарантия: | 12 месяцев |
| Условия оплаты: | оплата в российских рублях, предоплата от 20%, окончательная оплата – после получения уведомления о готовности товара к отгрузке. |

Условия оплаты – предоплата 20% в рублях по курсу евро ЦБ РФ на день оплаты, оставшаяся сумма после уведомления полуприцепа к отгрузке с завода-изготовителя.

Возможно фиксирование стоимости в рублях при оплате аванса 60%.

Доставка до вашего города по согласованию.

Срок действия коммерческого предложения до 12.05.2020 г.

Гарантия: 12 месяцев.

Производство ООО «Компания «Спецприцеп» сертифицировано по ISO 9001 (регистрационный № РОСС RU.ИС06.К00058).

Компания «Спецприцеп» заинтересована во взаимовыгодном и долгосрочном сотрудничестве с Вами.

Скачать фото с сайта:

https://www.maxcar54.ru/catalog/pritsepy-i-polupritsepy/traly/nizkoramnyy-tral-spetspritsep-9942l4-35-45-kombaynovoz/

посмотрите наши свежие фото и видео с завода:

https://cloud.mail.ru/public/KFuT/zN7hXQ3Hh

С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович
директор ООО "МаксКар"
8 (383) 233-32-53
8-913-752-39-76.

8-913-477-09-39 (служебный)
стоянка - г. Новосибирск, ул. Кубовая, 60.
(карьер Мочище, ост. Объединение 4, автобаза "КатуньТранс")
maxcar54@mail.ru
www.maxcar54.ru

наш канал в ЮТУБе:

https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos

https://www.instagram.com/maxcar54ru/