ПРОДУКТ: полуприцеп-самосвал ZASŁAW в версии: алюминиевый кузов, клапо-двери, косая стена, ~43 м3

| Длина внутренняя; 8 780 mm*; 9 100 мм*. Ширина внутренная; 2 480 mm*; 2 460 мм*. Ширина внешняя; 2 550 mm*; 2 550 мм*. Высота внутренняя; 1 900 mm*; 2 100 мм*. Объём кузова; 42,5m3*; 48 м3*. Собственнный вес; 5 990 kgs.* ±4%; 6 300 кг* ±4%. Грузоподъёмность; 32 010 kgs.*; 28 700 кг*. Допустимая полная масса; 38 000 kgs.*; 35 000 кг*. Высота седла тягача; 1 200 mm*; 1 200 мм*. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: |  |
| --- | --- |

"*" – Размеры и массы указанные в предложении имеют предметный характер и могут изменяться в зависимости от спецификации продукта, технологии выполнения, употребленных компонентов и норм по которым продукт был изготовлен.

ДЕТАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ, СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

- конструкция изготовлена из стали повышенной прочности тип STRENX 700 MC, оцинкована, путём погружения рамы в горячий цинк.

- опорные ноги - технические,

- сцепной шкворень JOST 2”,

- задний бампер - оцинкованный,

- проушина для буксировочного троса.

ОСИ, ПОДВЕСКА:

- 3 оси SAF технической грузоподъёмностью 9 000 кг каждая,

- пневматическая подвеска, укрепленая,

- механизм подъёма оси – двусторонний SAF,

ТОРМОЗА:

- SAF INTRADISC Ø430 ET120 TARCZA.

ПНЕВМАТИКА:

- двухпроводная пневматическая тормозная система в соответствии с ECE, EBS KNORR-BREMSE 2S2M,

- розетка EBS, пневматический соединитель: жёлтый и красный, установленный под операционным помостом [консоль],

- парковочные тормоза – мембранно-пружинный энергоаккумуляторы на 2. и 3. оси,

- манометр измерения давления,

- клапан выравнивания платформы H-S,

- клапан автоматического спуска воздуха из подушек во время разгрузки.

КОЛЕСА:

- шины 385/65 R 22,5 [бренд по выбору производителя] – 6+1 шт.,

- стальные диски Jansta.

ГРУЗОВАЯ ПЛАТФОРМА:

- пол из износостойкого листового алюминия тип 5083 толщиной 7 мм,

- боковые стенки из алюминиевых профилей, толщиной 40 мм [профили: 4 мм внутенный, 2 мм внешний],

- 1 балка соединяющая боковые стенки, складывемая,

- заднее закрытие: клапо-двери 50:50, 2 ссыпа для выгрузки зерна,

- тент 680гр/м2 убирается в сторону, оборудованный в алюминиевую планку, цвет выбран заводом из палитры RAL 7035 (серый),

- грузовой кузов окрашенный в цвет RAL 7035 (серый)

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА:

- гидралической цилиндр HYVA,

- hyfix

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ИНСТАЛЯЦИЯ:

- 24V, согласно с требованиями правил дорожного движения и ECE, 2 соединительные розетки [2x7pin и 1x15pin] установленные под операционным помостом [frontbox],

- многофункциональные задние фонари,

- освещение номерного знака,

- габаритные огни,

- боковые габаритные огни,

- дополнительные LED фонари рабочего света сзади – 2 шт.

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

- боковая защита алюминиевая в соответствии с ECE,

- пластмассовый инструментальный ящик [250x250x500 mm] с оборудованием [2 ключа к колесам, предупреждающий треугольник],

- противооткатные упоры – 2 шт.,

- лебёдка запасного колеса – 1 шт.,

- операционный помост с бортом установленный на раме – стальной,

- отличительные таблички – 2 шт.,

- бак для воды – 1 шт.,

- алюминиевая лестница – 1 шт.,

- пластмассовые крылья, задние с брызговиками - 6 шт.,

- маркировка транспортного средства в соответствии с 48 ECE.

С Уважением, Ферулев Владимир Александрович

Ведущий менеджер ООО "МаксКар"

т. +7-913-477-12-39 
стоянка - г. Новосибирск, ул. Кубовая, 60.
(карьер Мочище, ост. Объединение 4, автобаза "КатуньТранс")
maxcar54@mail.ru

www.maxcar54.ru

https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos - Наш канал на Youtube

https://www.instagram.com/maxcar54ru/ - наша страница в Instagram