Куда:

Коммерческое предложение от 01.06.2020 г.

Уважаемые господа!

Компания «Новтрак» совместно с официальным дилером ООО "МаксКар" благодарит  Вас за интерес к нашей продукции и имеет честь представить ее Вам в виде коммерческого предложения.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Четырёхосный низкорамный полуприцеп-контейнеровоз
MEUSBURGER НОВТРАК SW- 454 типа goose-neck под 40-ка футовый контейнер

Полуприцеп предназначен для эксплуатации с двухосным тягачом 4х2 на пневмоподвеске с высотой седельно-сцепного устройства не более 1100 мм.

видео данного облегченного контейнеровоза на ютубе:

https://youtu.be/GwSWD71vbWU

скачать фото с сайта:

https://www.maxcar54.ru/catalog/pritsepy-i-polupritsepy/konteynerovozy/4-kh-osnyy-konteynerovoz-meusburger-novtrak-pod-40-ku-/

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Полуприцеп предназначен для эксплуатации с двухосным тягачом 4х2 на пневмоподвеске с высотой седельно-сцепного устройства не более 1100 мм.

Низкорамный полуприцеп-контейнеровоз модели SW-454 предназначен для перевозки следующих видов контейнеров:

- 1х40 футовый стандартный контейнер;

- 1х40 футовый нестандартный контейнер (high-cube – высота до 2900 мм), имеющего паз в основании по ГОСТ 18477-79.

категория транспортного средства                                  		     О4

РАЗМЕРЫ

| габаритная длина | 12 650 мм |
| --- | --- |
| габаритная ширина | 2 500 мм |
| габаритная высота | 1 345 мм |
| высота седельно-сцепного устройства | 1 100 мм |
| колея | 2 040 мм |

ВЕС

| масса полуприцепа в снаряженном состоянии | ок. 5 000 кг |
| --- | --- |
| масса перевозимого груза, не более | 40 500 кг |
| полная масса полуприцепа, не более | 47 000 кг |
| распределение полной массы полуприцепа по осям |  |
| на седельно-сцепное устройство, не более | 11 000 кг |
| на тележку полуприцепа, не более | 36 000 кг |

ШАССИ

- специальная усиленная стальная конструкция из продольных лонжеронов и поперечных балок выполненная из высококачественной шведской стали;

- усиленная опорная плита с соединительным 2-х дюймовым шкворнем в соответствии с  Правилами ЕЭК ООН № 55.00 и расположенным согласно ISO 1726;

- две контейнерные балки JOST с двумя  контейнерными замками  на каждой;

- задний защитный брус в соответствии с Правилами ЕЭК ООН № 58.01;

- два боковых защитных приспособления в соответствии с Правилами ЕЭК ООН № 73.00 (широкий алюминиевый профиль с рекламой MEUSBURGER);

- 2 х 12 тонн переднее  опорное  устройство JOST/BPW с односторонним управлением справа;

- 2 противооткатных упора с держателями;

- крылья Parlok над всеми колесами, пара брызговиков за третьей осью;

- корзина для крепления двух запасных колес, держатель для крепления двух запасных колес.

ОСЕВОЙ АГРЕГАТ

- 4 х 9 000 кг, пневмоподвеска, марки SAF Intradisk;

- 1-я и 4-я ось подъемные (1-я ось принудительное управление, 4-я ось автоматическое управление);

Либо

- 1-я и 2-я ось подъемные (1-я ось принудительное управление, 2-я ось автоматическое управление);

- межосевое расстояние 2510/1360/1360;

- оснащение 2-й и 3-й оси датчиками ABS;

- дисковые тормозные механизмы;

КОЛЕСА И ШИНЫ

- 9 колес (вкл 1 запасное) стальные диски 11,75 х 22,5;

- шины 385/55 R22,5 (Cordiant).

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА WABCO

- пневматическая, двухпроводная с пневмоаппаратами;

- ЕBS – электронная антиблокировочная система;

- конфигурация ABS – 2S/2M;

- кран ручного управления пневмоподвеской;

- 2 ресивера;

- тормозные камеры мембранного типа;

- стояночная тормозная система полуавтоматического типа с пружинными энергоаккумуляторами;

- комбинированный клапан растормаживания;

- две присоединительные пневматические головки;

- розетка ABS  по ISO7638;

- без соединительных кабелей с тягачом.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ASPOECK

- рабочее напряжение 24 V;

- задние осветительные фонари диодные с интегрированным треугольным отражателем, вмонтированные в защитный брус;

- 2 фонаря освещения номерного знака;

- 8 габаритных боковых фонарей;

- 2 передних габаритных фонаря;

- 2 задних выносных габаритных фонаря, смонтированные на защитном брусе;

- 2 х 7-полюсных штепсельных разъема;

- взрывобезопасное исполнение, полная изоляция разъемов;

- без соединительных кабелей с тягачом.

ПОКРАСКА

- все стальные части перед покраской проходят дробеструйную обработку;

- все стальные части перед покраской обрабатываются  грунтом;

- боковая защита из анодированных алюминиевых профилей серебристого цвета;

- диски колес серого цвета;

- цвет шасси синий;

- цвет заднего защитного бруса серебристый.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

- брызговик на заднем брусе во всю ширину с рекламой MEUSBURGER (надпись по всей ширине брызговика);

- 2 резиновых отбойника;

- две дополнительные фары рабочего освещения диодные (вмонтированные в задний защитный брус).

- Smart Board Wabco установленный в отдельном ящике.

Условия поставки: с завода в Великом Новгороде, ул. Магистральная, 15.

Сроки поставки: в наличии, готов к отгрузке.

Предложение действительно 5 рабочих дней!

Условия оплаты   100 % предоплата, при оформлении в лизинг бронирование минимальным возвратным авансом.

1 ед. 2019 г.в. (1-я и 4-я ось подъемная) 30 800 евро * 75,0000 (руб/евро) = 2 302 500 рублей с 20% НДС.

1 ед. 2020 г.в. (1-я и 2-я ось подъемная + инструментальный ящик) 31 125 евро * 75,0000 (руб/евро) = 2 334 375 рублей

Все в наличии с ПТС.

Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа. Цена указана с учетом НДС и утилизационного сбора.

Сертификация

Полуприцепы «НОВТРАК» сертифицированы Госстандартом РФ в соответствии с последними правилами ЕЭК ООН.

Гарантия

Гарантийный срок на полуприцеп -  12 месяцев с момента продажи без ограничения пробега.

Сервисное обслуживание

Гарантийное и послегарантийное техническое обслуживание производится на сервисной станции завода «НОВТРАК». По взаимному согласованию возможны другие варианты на станциях сервис-партнеров «Meusburger Новтрак».

С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович

директор ООО "МаксКар"

8 (383) 233-32-53

8-913-752-39-76

8-913-477-09-39 (служебный)

стоянка - г. Новосибирск, ул. Кубовая, 60.

(карьер Мочище, ост. Объединение 4, автобаза "КатуньТранс")

maxcar54@mail.ru www.maxcar54.ru

наш канал на Ютубе:

https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos

наша страница в интсаграмм:

https://www.instagram.com/maxcar54ru/