Коммерческое предложение от 04.03.2025 г.

Уважаемые господа!

Компания «Новтрак» совместно с официальным дилером ООО "МаксКар" благодарит Вас за интерес к нашей продукции и имеет честь представить ее Вам в виде коммерческого предложения.

Специализированный полуприцеп тяжеловоз Meusburger Новтрак ТP-361, в наличии в Великом Новгороде

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Полуприцеп низкорамный трехосный подходит для эксплуатации с тягачами с колесной формулой 6х4, 6х2 и 4х2 на пневмоподвеске.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Размеры: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Высота ССУ, порожний/груженый мм |  |  | 1 300 |
| Габаритная длина п/п (с раздвинутой рамой) (без трапов), мм |  | ок. 15 310 (23 810) |  |
| Длина передней площадки, мм |  |  | ок. 3 510 |
| Скос в задней части передней площадки |  |  | 850х10⁰ |
| Длина задней площадки (ровная погрузочная поверхность без учета скоса), мм |  |  | ок. 11 800 |
| - длина смещаемой промежуточной опоры, мм |  |  | ок. 500 |
| Скос в задней части нижней площадки, мм |  |  | ок. 300х100 |
| Габаритная ширина п/п (c уширителями), мм |  |  | 2 550 (3 000) |
| Габаритная высота п/п, мм |  |  | 2080 |
| Высота п/п погрузочная в груженом состоянии, сзади, мм |  |  | ок. 860 |
| Расстояние между осями, мм | 2510+2510 |  |  |
| Расстояние от шкворня до заднего габарита п/п в собранном состоянии (без трапов), мм |  |  | 14 250 |
| Вес: |  |  |  |
| Масса полуприцепа в снаряженном состоянии, кг |  |  | ок. 11 300 |
| Масса перевозимого груза, не более, кг |  |  | ок. 39 700 |
| Полная масса полуприцепа, кг |  |  | 51 000 |
| Распределение нагрузки: - на седельно-сцепное устройство, не более, кг - на оси полуприцепа, не более, кг |  |  | 15 000 36 000 |

ШАССИ:

стальная сварная конструкция, состоящая из передней площадки, имеющий задний скос и ровной задней площадки, имеющей задний скос;

рама изготовлена из высокопрочной стали с пределом текучести 700-960 MPa;

усиленная опорная плита с соединительным 2-х дюймовым шкворнем JOST в соответствии с Правилами ЕЭК ООН № 55.00 и расположенным согласно ISO 1726;

шея с внешнерасположенными продольными балками;

дополнительный замыкающий рифленый алюминиевый лист;

нижняя площадка с выдвигающейся центральной рамой, длина выдвижения ок. 8500 мм (4,5 метра по 500 мм и остальная часть с промежуточной фиксацией через 1000 мм) при помощи пневматического фиксирующего устройства;

смещаемая промежуточная опора шириной ок. 500 мм, фиксируемая 2 шт;

передняя неподвижная часть, промежуточная подвижная опора и задняя выдвижная часть нижней секции имеют скос, который используется как углубление для колес в раздвинутом положении.

усиленное исполнение рамы для нагрузки 40 тонн на 5 метров (в собранном состоянии);

внешняя обвязка полуприцепа нижней платформы не открыта (гнутый профиль MN 160 мм);

задний противоподкатный брус выполнен в виде гнутого швеллера (цвет бруса белый) красная светоотражающая лента по всей ширине бруса;

2 х 12 тонн переднее опорное устройство с односторонним управлением справа;

пара телескопических складных опорных ног сзади полуприцепа;

2 противооткатных упора с держателями на передней стенке;

2 боковых защитных приспособления в соответствии с Правилами ЕЭК ООН № 73.00 (широкий алюминиевый профиль с рекламой MEUSBURGER НОВТРАК);

маркировка с улучшенными светоотражающими характеристиками белого цвета в соответствии с правилами ЕЭК ООН 48-03;

грязеулавливающие брызговики перед каждой осью и за ними;

2 держателя для двух запасных колес на передней стенке (усиленное крепление).

ОСЕВОЙ АГРЕГАТ:

3 х 12 000 кг, марки BPW, усиленное исполнение для жестких дорожных условий;

тормозные механизмы барабанного типа;

пневмоподвеска;

оснащение средней оси датчиками ABS;

межосевое расстояние 2510/2510;

три манометра по одному манометру на каждую ось, место установки в закрытом ящике;

1-я ось – подъемная (принудительное управление от кнопки на п/п или из кабины тягача);

3-я ось подруливающая, управляемая трением, с электрическим и механическим стопорным устройством.

КОЛЕСА И ШИНЫ:

13 колес (включая одно запасное), стальной диск 6,75 х 17,5;

шины 235/75 R17,5 (Fortune).

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА:

пневматическая, двухпроводная с пневмоаппаратами;

EBS;

3 манометра нагрузки на ось установлены в закрытом ящике;

управление раздвижением полуприцепа посредством кнопки (установка также в ящике);

тормозные камеры мембранного типа;

стояночная тормозная система полуавтоматического типа с пружинными энергоаккумуляторами;

две присоединительные пневматические головки;

розетка ABS по ISO7638;

без соединительных кабелей с тягачом.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ WAS:

рабочее напряжение 24 V;

задние светодиодные фонари диодные круглого сечения WAS (фонари установлены в углублении);

2 фонаря освещения номерного знака диодные;

габаритные боковые фонари диодные;

2 передних габаритных фонаря диодные;

2 задних выносных позиционных фонаря диодные;

2 х7 - полюсных штепсельных разъема;

1 проблесковый маячок сзади (отдельное включение проблескового маячка и знаков негабарита стробоскопов);

взрывобезопасное исполнение, полная изоляция разъемов;

без соединительных кабелей с тягачом.

ПОЛ:

настил из досок твердой древесины толщиной ок. 50 мм, с выступом над рамными профилями ок. 5мм;

на верхней площадке между досками шляпный алюминиевый профиль;

над колесами покрытие из рифленых стальных листов.

ПЕРЕДНЯЯ СТЕНКА И БОРТА:

передняя стальная стенка - высотой 400 мм (со скосами) ниша для цепей и инструментов;

боковые алюминиевые борта (съемные).

АППАРЕЛИ:

приставные алюминиевые трапы грузоподъемностью 32 т, длиной 2 400 мм, шириной 500 мм;

ящик для хранения аппарелей (оцинкованный) на заднем свесе (ящик полностью закрытого типа, с уплотнителями на крышке и с механическим запором);

ДРОБЕСТРУЙНАЯ ОБРАБОТКА И ПОКРАСКА:

все стальные части перед покраской проходят дробеструйную обработку;

все стальные части перед покраской, после обработки дробью, грунтуются;

боковая защита из анодированных алюминиевых профилей в цвет шасси;

диски колес серебристого цвета;

борта в цвет шасси;

цвет шасси однотонный красный (RAL 3003);

ступицы красного цвета (RAL 3003);

задний защитный брус белого цвета;

пластиковые элементы черные, без покраски.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

3 пары стандартных крепежных мульд, утопленных сбоку на верхней секции, с силой натяжения 4 000 кг –начинается сразу от передней стенки;

8 пар поворотных крепежных мульд для тяжеловесных грузов на нижней секции, с силой натяжения    8 000 кг;

1 пара поворотных крепежных мульд на заднем скосе нижней секции, с силой натяжения 8 000 кг;

8 пар грибовидных крепежных элементов сбоку на внешней раме нижней секции с ребром 24 мм, с силой натяжения 5 000 кг;

выдвижные предупреждающие таблички включающие стояночные фонари спереди за опорным устройством и сзади перед замыкающим профилем, выдвигающиеся до ширины 3 500 мм;

2 светоотражающие таблички ECE 70 со съемным креплением на замыкающем профиле полуприцепа;

2 ящика для инструментов с крышкой из нержавеющей стали (место расположения под рамой);

выдвижные уширители с обеих сторон на общую ширину 3 000 мм., включая сплошной настил из деревянных брусков с металлическим усилением (место хранения брусков – верхняя секция рамы в оцинкованном кронштейне);

выдвижные опоры сзади на замыкающем профиле для установки трапов;

дополнительный ящик инструментальный в передней части между таврами, 2 шт;

2 фары рабочего освещения (вмонтированные в замыкающем профиле);

8 пар карманов в полу платформы под стойки 100/100;

брызговик на заднем брусе во всю ширину с рекламой MEUSBURGER.Сертификация

Полуприцепы «НОВТРАК» сертифицированы Госстандартом РФ в соответствии с последними правилами ЕЭК ООН.

Гарантия

Гарантийный срок на полуприцеп -  12 месяцев с момента продажи без ограничения пробега.

Сервисное обслуживание

Гарантийное и послегарантийное техническое обслуживание производится на сервисной станции завода «НОВТРАК». По взаимному согласованию возможны другие варианты на станциях сервис-партнеров «Meusburger Новтрак».

Цена с завода в Великом Новгороде 8 500 000 руб., в т.ч. НДС и утилизационный сбор.

Цена указана с учетом НДС.

Сроки поставки: в наличии, готов к отгрузке.

Условия оплаты: 100 % предоплата.

Скачать фото с сайта:

https://www.maxcar54.ru/catalog/pritsepy-i-polupritsepy/traly/nizkoramnyy-tral-teleskop-meusburger-novtrak-tp-361/

С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович
директор ООО "МаксКар"
8 (383) 233-32-53
8-913-752-39-76

8-913-477-09-39 (служебный)
стоянка – Федеральная трасса Р-254,

северный обход Новосибирска,

п. Садовый, ул. Пасечная, 10,

(пост ГИБДД, гостиница «У самовара»)
maxcar54@mail.ru

www.maxcar54.ru

https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos

https://www.instagram.com/maxcar54ru/