Куда:

Коммерческое предложение № 0220200026 АХ от 180322 г.

Уважаемые господа!

Компания «Новтрак» совместно с официальным дилером ООО "МаксКар" благодарит  Вас за интерес к нашей продукции и имеет честь представить ее Вам в виде коммерческого предложения.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Трёхосный шторный полуприцеп, мод. SP-345 PR, 16,5 м., в наличии в г. Великий Новгород

Подходит под тягач с колёсной формулой 4х2 на пневмоподвеске с расстоянием от переднего габарита до центра седельно-сцепного устройства 4500 мм.

https://www.youtube.com/watch?v=eLDzeDdVo9M&t=17s

РАЗМЕРЫ

| габаритная длина | 16 660 мм |
| --- | --- |
| габаритная ширина по средним стойкам | 2 560 мм |
| габаритная ширина по передней стенке и задним стойкам | 2 550 мм |
| габаритная высота внутренняя высота при высоте седельно-сцепного устройства 1150 мм | 4 000 мм 2 685 мм |
| высота бокового проема в свету при высоте ССУ 1150 мм | ок. 2 542 мм |
| внутренняя длина | 16 505 мм |
| внутренняя ширина | 2 490 мм |
| внутренний объем | 109,3 м3 |
| колея | 2 040 мм |

ВЕС

| масса полуприцепа в снаряженном состоянии | 7 700 кг |
| --- | --- |
| масса перевозимого груза, не более | 30 380 кг |
| полная масса полуприцепа, не более | 38 000 кг |
| распределение полной массы полуприцепа по осям |  |
| на седельно-сцепное устройство, не более | 11 000 кг |
| на тележку полуприцепа, не более | 27 000 кг |

ШАССИ

сварная конструкция из продольных и поперечных балок, изготовленных из стали;

опорная плита с соединительным 2-х дюймовым шкворнем, соответствующим ЕЭК ООН № 55.00 и расположенным согласно ISO 1726;

задний защитный брус в виде стальной профильной трубы, соответствующий правилам ЕЭК ООН  № 58-02;  По требованию клиента смещен к переду полуприцепа на 160 мм относительно принятого производителем полуприцепа стандартного положения;

два боковых защитных приспособления, соответствующих нормам ЕЭК ООН № 73.00;

боковая защита с правой стороны, имеет отверстие с болтом, предотвращающее непредвиденный доступ к запасному колесу;

2 х 12 тонн переднее опорное устройство JOST с односторонним управлением справа;

2 противооткатных упора с держателями;

пластиковые полукрылья перед первой и за третьей осями, пара брызговиков за третьей осью;

съемное крепление полукрыльев;

корзина для крепления двух запасных колес, расположенная за опорными ногами как можно ближе к тягачу. Держатель для крепления одного запасного колеса;

дополнительные брызговики на раме полуприцепа в районе опорной плиты;

наружная обвязка рамы из специального профиля SALS, позволяющего крепить груз вдоль всей длины бортов в любом направлении.

24 адаптеров для крепления груза, грузоподъемность каждого 2 000 кг.

ОСЕВОЙ АГРЕГАТ Custom Design SAF

3х9000 кг, марки SAF - IntraDisk:

3 оси с допустимой нагрузкой 9.000 кг на каждую;

межосевое расстояние 1.360 мм / 1.360 мм;

расстояние от шкворня до первой оси 7.640 мм;

оси SAF Intradisc plus Integral с пневмоподвеской IU25/2000 42 и дисковыми тормозами 430 мм;

усиленное исполнение балки оси BI9-22S 2040/1300, толщина стенки балки -11 мм;

тормозной суппорт SAF SBS 2220;

амортизаторы 2.376.0084.00;

пневмоподушки диаметр 350 мм SAF 2919V;

центрирование обода по ступице колеса;

тормозные камеры и энергоаккумуляторы SAF;

подвеска в комплектации с регулировочными соосность эксцентриковыми шайбами.

КОЛЕСА И ШИНЫ

6 колес (без запасного);

стальной диск ET 120;

6 шины 385/65R22,5 (Сordiant).

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА WABCO

пневматическая, двухпроводная с пневмоаппаратами;

тормозные механизмы дискового типа;

ЕBS, конфигурация – 2S/2M;

тормозные камеры мембранного типа;

стояночная тормозная система полуавтоматического типа с пружинными энергоаккумуляторами;

кран ручного управления пневмоподвеской;

2 присоединительные пневматические головки;

розетка ABS по ISO7638;

без соединительных кабелей.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

рабочее напряжение 24 V;

пятикамерные задние осветительные фонари с интегрированным треугольным отражателем;

2 фонаря освещения номерного знака;

габаритные боковые фонари;

передние габаритные боковые фонари смещены ближе к задней части;

2 передних габаритных фонаря;

2 задних выносных габаритных фонаря, смонтированные на защитном брусе;

2 х 7-полюсных штепсельных разъема;

взрывобезопасное исполнение, полная изоляция разъемов;

без соединительных кабелей.

ПОЛ

из ламинированной многослойной березовой фанеры толщиной 27 мм, рифленая поверхность;

разрешается езда погрузчика непосредственно в кузове, полная масса автопогрузчика до 7 000 кг.

ТОРЦЕВАЯ СТЕНА

металлическая передняя стенка, несъемная;

монтажное место для крепления пневмо- и электроразъемов на высоте около 950 мм от седельно-сцепного устройства.

# КАРКАС ТЕНТА

*кузов без боковых бортов;

4 пары сдвижных складных средних стоек стальных, нерегулируемых по высоте;

2 задние стальные несъемные стойки;

все стойки с четырьмя карманами под деревянные перекладины, в нижней части карманы под установку перекладин (3 шт. по высоте);

специальные крепления для ремней сверху на средних стойках для уменьшения колебаний каркаса тента при частичной загрузке;

4 ряда карманов под боковые доски (слева и справа) без закладных досок, без деревянных перекладин снизу;

верхние продольные балки каркаса крыши из алюминия со специальными каналами для тента, средних стоек и уплотнительной резинки тента;

сдвижной каркас крыши Edscha CS Hybrid;

отдельно сдвижные каркас крыши и боковины тента (для более удобной боковой загрузки/разгрузки);

без возможности подъема каркаса крыши;

без возможности регулирования каркаса по высоте;

без таможенного исполнения.

ЗАДНЯЯ СТЕНКА

алюминиевые двухстворчатые задние двери с двумя внутренними поворотными замками (штанги) на каждой дверной створке;

открываются на 270 градусов;

стальные и резиновые отбойники на задней балке слева и справа;

задние отбойники максимально сдвинуты в стороны;

на задней стойке интегрирована коробка механической натяжки бокового тента;

наконечник трубы натяжения тента, усилен втулкой;

фиксаторы дверей в открытом положении;

лестница сзади справа.

БОРТА

без бортов;

ТЕНТ

тент из ПВХ, со светопропускающими полосами на крыше, без таможенного исполнения;

боковой тент слева и справа в исполнении Curtainsider с устройством механического натяжения бокового тента на задней стойке;

боковины тента под крышей уплотнены специальным резиновым профилем (спереди профиль зафиксирован заклепками);

боковины тента с вертикальными натяжными ремнями, расстояние ок. 600 мм. Крепления тента натяжными ремнями со стальными скобами к обвязке рамы.

ПОКРАСКА

все стальные части перед покраской проходят дробеструйную обработку;

верхние продольные балки крыши из анодированных алюминиевых профилей серебристого цвета;

боковая защита, задних дверей из анодированных алюминиевых профилей серебристого цвета;

диски колес серебристого цвета;

цвет шасси, внешней обвязки рамы однотонный черный (RAL 9005);

цвет задних стоек, передней стенки однотонный черный (RAL 9005);

цвет заднего защитного бруса в цвет шасси;

цвет тента белый пвх, реклама О2.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

крепление шнура тента на кронштейнах, слева и справа на передней стенке полуприцепа;

между продольными лонжеронами сзади полуприцепа, вмонтирован ящик длиной ок1500 мм. Ящик открывается наружу одной створкой вниз и имеет 2 фиксатора с возможностью установки замка;

сзади полуприцепа на нижних полках продольных лонжеронов расположены две паромные петли по одной слева и с права;

в верхней части средних стоек предусмотрены кронштейны для установки поперечных перекладин;

между средними стойками установлены поперечные перекладины;

в районе средних и задних стоек на обвязке рамы предусмотрены дополнительные места крепления адаптеров для диагонального стягивания каркаса ремнями;

4 ремня для диагонального стягивания каркаса;

передняя стенка соединена цепью с первой поперечной перекладиной крыши.

6 пар карманов на внешних балках рамы для вставных стоек размером 80х80х3.

Специальная цена с завода в Великом Новгороде                                    41 000,00 Евро

Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа. Цена указана с учетом НДС.

Сертификация

Полуприцепы «НОВТРАК» сертифицированы Госстандартом РФ в соответствии с последними правилами ЕЭК ООН.

Гарантия

Гарантийный срок на полуприцеп -  24 месяцев с момента продажи без ограничения пробега.

Сервисное обслуживание

Гарантийное и послегарантийное техническое обслуживание производится на сервисной станции завода «НОВТРАК». По взаимному согласованию возможны другие варианты на станциях сервис-партнеров «Meusburger Новтрак».

Условия поставки: с завода в Великом Новгороде.

Срок поставки: в наличии 2 единицы.

Скачать фото можно на нашем сайте:

https://www.maxcar54.ru/catalog/pritsepy-i-polupritsepy/tentovannye/shtornyy-meusburger-novtrak-16-5-m-koniki/

видео на ютубе:

Шторный полуприцеп 16,5 метров Meusburger Новтрак SP-345 PR 2019 г.: https://www.youtube.com/watch?v=ag7SYG5bC3Q

# видео изнутри штора 16,5 метров Meusburger Новтрак SP-345 PR:

# https://youtu.be/o4-LksErA2Q

2018 г.: https://youtu.be/T9HzgeLgd7w

Сертификация

Полуприцепы «НОВТРАК» сертифицированы Госстандартом РФ в соответствии с последними правилами ЕЭК ООН.

Гарантия

Гарантийный срок на полуприцеп -  12 месяцев с момента продажи без ограничения пробега.

Сервисное обслуживание

Гарантийное и послегарантийное техническое обслуживание производится на сервисной станции завода «НОВТРАК». По взаимному согласованию возможны другие варианты на станциях сервис-партнеров «Meusburger Новтрак».

С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович
директор ООО "МаксКар"
8 (383) 233-32-53
8-913-752-39-76

8-913-477-09-39 (служебный)
стоянка – Федеральная трасса Р-254,

северный обход Новосибирска,

п. Садовый, ул. Пасечная, 10,

(пост ГИБДД, гостиница «У самовара»)
maxcar54@mail.ru

www.maxcar54.ru

https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos

https://www.instagram.com/maxcar54ru/