полуприцеп-самосвал ZASŁAW в версии: алюминиевый кузов, клапaн, передняя стена под уклоном ~33 м3

| Длина внутренняя; 7 470 мм*. Ширина внутренная; 2 470 мм*. Ширина внешняя; 2 550 мм*. Высота внутренняя; 1 750 мм*. Объём кузова; 32 м3*. Собственнный вес; 5 250 кг* ±4%. Грузоподъёмность; 32 750 кг*. Допустимая полная масса; 38 000 кг*. Высота седла тягача; 1 200 мм*. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: |  |
| --- | --- |

"*" – Размеры и массы указанные в предложении имеют предметный характер и могут изменяться в зависимости от спецификации продукта, технологии выполнения, употребленных компонентов и норм по которым продукт был изготовлен.

ДЕТАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ, СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

- конструкция изготовлена из стали повышенной прочности тип STRENX 700 MC, оцинкована горячим способом,

- опорные ноги – технические ZASLAW,

- сцепной шкворень 2”,

- задний бампер – уклонный, оцинкованный, приспособленной под укладчик битумной массы,

- проушина для буксировочного троса.

ОСИ, ПОДВЕСКА:

- 3 оси SAF технической грузоподъёмностью 9 000 кг каждая,

- пневматическая подвеска, укрепленая,

- механизм подъёма оси – двусторонний,

ТОРМОЗА:

- дисковые.

ПНЕВМАТИКА:

- двухпроводная пневматическая тормозная система в соответствии с ECE, EBS KNORR-BREMSE 2S2M,

- розетка EBS, пневматической соединитель: жёлтой и красной, установленный под операционным помостом [консоль],

- парковочные тормоза – мембранно-пружинный энергоаккумуляторы на 2. и 3. оси,

- манометр измерения давления,

- клапан выравнивания платформы H-S,

- клапан автоматического спуска воздуха из подушек во время разгрузки.

КОЛЕСА:

- шины 385/65 R 22,5 [бренд по выбору производителя] – 6 шт.,

- стальные диски.

ГРУЗОВАЯ ПЛАТФОРМА:

- пол из износостойкого листового алюминия тип 5083 толщиной 7 мм,

- боковые стенки из алюминиевых профилей, толщиной 30 мм [профили: 4 мм внутенный, 2 мм внешний],

- усиление боковых стенок на ссыпе из алюминиевого листа толщиной 3 мм,

- 2 цепи соединяющие боковые стенки,

- заднее закрытие: внешний клапaн,

- тент 680гр/м2 убирается в сторону, оборудованный в алюминиевую планку, цвет выбран Клиентом из палитры RAL,

- грузовой кузов окрашенный в цвет RAL 9007 (серый),  RAL 3004 (красный), RAL 6002 (зелёный) и RAL 2004 (оранжевый)

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА:

- гидралической цилиндр HYVA.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ИНСТАЛЯЦИЯ:

- 24V, согласно с требованиями правил дорожного движения и ECE, 2 соединительные розетки [2x7pin и 1x15pin] установленные под операционным помостом [frontbox],

- многофункциональные задние фонари,

- освещение номерного знака,

- дополнительные LED фонари рабочего света сзади – 2 шт.,

- габаритные огни,

- боковые габаритные огни.

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

- боковая защита алюминиевая в соответствии с ECE,

- пластмассовый инструментальный ящик [250x250x500 mm] с оборудованием [2 ключа к колесам, предупреждающий треугольник],

- лебёдка запасного колеса – 1 шт.,

- противооткатные упоры – 2 шт.,

- операционный помост с барьером установленный на раме – стальной,

- отличительные таблички – 2 шт.,

- бак для воды,

- алюминиевая лестница,

- длинный брызговик на бампере,

- пластмассовые крылья, задние с брызговиками - 6 шт.,

- маркировка транспортного средства в соответствии с 48 ECE.

Цена на данный полупрциеп  44 250 Евро, в т.ч. НДС 20%

Аккредитация во всех лизинговых компаниях.

СРОК ПОСТАВКИ – ДО 15.11.2021 Г.

С Уважением, Ферулев Владимир Александрович

Ведущий менеджер ООО "МаксКар"

т. +7-913-477-12-39 
стоянка – Федеральная трасса Р-254,

северный обход Новосибирска,

п. Садовый, ул. Пасечная, 10,

(пост ГИБДД, гостиница «У самовара»)
maxcar54@mail.ru

www.maxcar54.ru

https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos - Наш канал на Youtube

https://www.instagram.com/maxcar54ru/ - наша страница в Instagram