Кому:

Коммерческое предложение от 16.03.2021 г.

Уважаемые господа!

В соответствии с Вашим запросом, предлагаем Вашему вниманию полуприцеп со следующими техническими параметрами. Цена указана в рублях с НДС 20%, на условиях

самовывоза г. Тверь.

Низкорамный трал Specpricep 9942L4, оси ROR под заказ.

| Обозначение полуприцепа | 9942L4 |
| --- | --- |
| Тип полуприцепа | Автомобильный четырехосный |
| Основной тягач | седельный |
| Масса перевозимого груза, кг | 35 000 |
| Масса снаряженного полуприцепа, кг, ориентировочно | 11 200 |
| Технически допустимая максимальная (полная) масса полуприцепа, кг, ориентировочно | 46 200 |
| Технически допустимая максимальная масса на (распределение полной массы на дорогу), кг ориентировочно - через седельно-сцепное устройство тягача - через шины колес четырехосной тележки | 14 000 32 200 |
| Габаритные размеры полуприцепа в транспортном положении, мм, не более: - длина - ширина - высота (max) | 15 490 2 540 3 950 |
| Размеры грузовой платформы, мм, не более: - длина - ширина - ширина с уширителями - высота (погрузочная высота под нагрузкой) | 11 150 2 540 3 000 900 |
| Высота ССУ (без нагрузки /под нагрузкой), мм | 1150 |
| Рама полуприцепа | Силовые элементы рамы изготовлены из высокопрочной |
| Настил | Металлический |
| Переднее опорное устройство | Механическое, с двухскоростным приводом серии Е 200 Т |
| Подвеска | Пневматическая, с краном изменения высоты платформы |
| Количество осей, шт. | 4 1-2-3-я стационарные (1-я подъемная) 4-я самоустанавливающаяся |
| Оси, производитель. | ROR пр-ва Италия |
| Количество колес, шт.: - всего - в том числе запасных | 18 2 |
| Шины | Кама NT-202 (235/75 R17,5) |
| Диски | Стальные диски 6.75х17.5 |
| Давление в шинах, кПа (кгс\см2) | 850 (8,5) |
| Тормозная система | EBS c функцией против опрокидывания Панель управления стояночным тормозом на боковой части полуприцепа. |
| Тормоза: - рабочие - стояночный | С пневматическим приводом по 2-х проводной схеме Привод от пружинных энергоаккумуляторов |
| Сцепной шкворень | 50 мм (2'') по ГОСТ 12017-81 |
| Электрооборудование | Двухпроводное с питанием от тягача, напряжением 24 В. Количество и расположение приборов по ГОСТ 8769-75, разъемные соединения по ГОСТ 9200-76 |
| Комплектация: | - трапы гидравлические, двойного сложения, с углом заезда 80, раздвижные и сдвижные гидравлически (250 000 рублей) - обработка трапов и настила пред покраской купершлаком - противоскользящее покрытие; - механические опоры на скосе, - уширители до 3000 мм (200 000 рублей) - автономная гидростанция, ЭГА, 2 кВт, 24 В (70 000 рублей) - лебедка для подъема запасного колеса, - люк для обслуживания гусака - грунтозацепы на раме, - оцинкованный направляющий брус (стопора от бокового смещения); - петли для закрепления груза; - брызговики; - противооткатные упоры; - оцинкованные выдвижные знаки негабаритного ТС 4 шт., с мерцающими фонарями; - розетка под проблесковый маяк; - сумка с ЗИП. |
| Покраска: | Перед покраской рама полуприцепа походит дробеструйную обработку. Наносится антикоррозионный грунт и эмаль в 2 слоя. Контурная светоотражающая пленка Цвет полуприцепа: красный или по согласование |
| Документация | Руководство по эксплуатации Технический паспорт |
| Цена в данной комплектации на условиях самовывоза г. Тверь | 4 810 000,00 рублей с НДС 20% |
| Срок поставки: | 31.05.21 г. |
| Гарантия: | 12 месяцев |
| Условия оплаты: | оплата в российских рублях, предоплата от 10%, окончательная оплата – после получения уведомления о готовности товара к отгрузке. |

*При установке дополнительных опций масса полуприцепа может измениться.

Дополнительное оборудование:

- Оси BPW пр-ва Германия +8 % к базовой стоимости полуприцепа (указана в таблице)

- Оси SAF и Gigant пр-ва Германия +6 % к базовой стоимости полуприцепа (указана в таблице)

- стойки 1 пара, высотой 1000 мм                                                          + 20 000,00 рублей с НДС;

- проблесковый маяк с кронштейном                                                     + 10 000,00 рублей с НДС.

Скачать фото с сайта:

https://www.maxcar54.ru/catalog/pritsepy-i-polupritsepy/traly/nizkoramnyy-tral-specpricep-994274-35/

С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович
директор ООО "МаксКар"
8 (383) 233-32-53
8-913-752-39-76

8-913-477-09-39 (служебный)
стоянка – Федеральная трасса Р-254,

северный обход Новосибирска,

п. Садовый, ул. Пасечная, 10,

(пост ГИБДД, гостиница «У самовара»)
maxcar54@mail.ru

www.maxcar54.ru

https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos

https://www.instagram.com/maxcar54ru/