Куда:

Уважаемые господа!

Коммерческое предложение №0313Т от 22.03.2019 г.

Компания «Спецприцеп» совместно с официальным дилером по РФ ООО "МаксКар" благодарит  Вас за интерес к нашей продукции и имеет честь представить ее Вам в виде коммерческого предложения.

Полуприцеп раздвижной телескоп облегченный SPECPRICEP 994273

| Обозначение полуприцепа | SPECPRICEP 994273 |
| --- | --- |
| Тип полуприцепа | Автомобильный трехосный |
| Основной тягач | Седельный |
| Масса перевозимого груза, кг | 32 000 /25 000 |
| Масса снаряженного полуприцепа, кг, ориентировочно | 10 500 |
| Технически допустимая максимальная (полная) масса полуприцепа, кг, ориентировочно | 42 500 |
| Технически допустимая максимальная масса на (распределение полной массы на дорогу), кг ориентировочно - через седельно-сцепное устройство тягача - через шины колес трехосной тележки | 16 000 26 500 |
| Габаритные размеры полуприцепа в транспортном положении, мм, не более: - длина - ширина - ширина с уширителями - высота (max) | 12965/17065 2545 3145 3800 |
| Размеры грузовой платформы, мм, не более: - длина - ширина - ширина с уширителями - погрузочная высота | 9300/13400 2545 3145 800 |
| Высота ССУ | Под тягач заказчика |
| Рама полуприцепа | Силовые элементы рамы изготовлены из высокопрочной стали импортного и отечественного производства |
| Настил | Металлический |
| Строповочные кольца | Есть |
| Переднее опорное устройство | Механическое, с двухскоростным приводом серии Е 200 Т "JOSТ" (Германия) или аналогичное |
| Подвеска | Пневматическая с краном изменения высоты платформы (-60/+100 мм) |
| Количество осей, шт | 3 (2 стационарные + 1 самоустанавливающаяся, первая ось подъемная) |
| Оси, производитель. | ROR (Италия) |
| Количество колес, шт: - всего - в том числе запасных | 14 2 |
| Шины | 205/65 R17,5 |
| Давление в шинах, кПа (кгс\см2) | 850 (8,5) |
| Тормозная система | EBS c функцией против опрокидывания Панель управления стояночным тормозом на боковой части полуприцепа. |
| Тормоза: - рабочие - стояночный | С пневматическим приводом на все колеса, питаемый по 2-х проводной схеме, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа, оборудованные системой ABS и EBS Wabco (Германия) Привод от пружинных энергоаккумуляторов |
| Сцепной шкворень | 51 мм (2'') или 89 мм (3,5”) по ГОСТ 12017-81, JOST (Германия) или аналог |
| Электрооборудование | Двухпроводное с питанием от тягача, напряжением 24 В. Количество и расположение приборов по ГОСТ 8769-75, разъемные соединения по ГОСТ 9200-76 |
| Комплектация: | - трапы приставные с углом заезда 16° (+ возможность заезда на гусак), - стол передвижной на раздвижной части полуприцепа (300 мм), - лебедка для подъема запасного колеса, - люк для обслуживания гусака - алюминиевые съемные борта на гусаке 400 мм, - петли для закрепления груза - брызговики, - противооткатные упоры, - оцинкованные выдвижные знаки негабаритного ТС, - механическая опора на скосе, - сумка с ЗИП. |
| Покраска: | Перед покраской рама полуприцепа походит дробеструйную обработку. Наносится антикоррозионный грунт и эмаль в 2 слоя. Контурная светоотражающая пленка Окраска: RAL по запросу заказчика |
| Документация | Руководство по эксплуатации Технический паспорт |
| Цена одного полуприцепа в данной комплектации на условиях самовывоза из г. Тверь: | 3 160 000 (три миллиона сто шестьдесят тысяч) рублей с НДС 20%) |
| Срок поставки: | 45-50 рабочих дней с возможной досрочной отгрузкой |
| Условия поставки: | Самовывоз из г. Тверь |
| Гарантия: | 12 месяцев |
| Условия оплаты: | Условия оплаты – предоплата от 20%, окончательная оплата по готовности полуприцепа к отгрузке |

Дополнительные опции:

- контейнерные фитинги 1 пара                                                               + 20 000,00 рублей с НДС;

- трапы приставные алюминиевые (угол заезда 16º)                        + 120 000,00 рублей с НДС;

- металлоконструкция с тентом на гусаке                                             + 30 000,00 рублей с НДС;

- проблесковый маяк                                                                                 + 5 000,00 рублей с НДС.

Условия оплаты – предоплата от 25%, окончательная оплата после получения уведомления о   готовности полуприцепа к отгрузке.

Срок действия коммерческого предложения до 31.03.2019 г.

посмотрите наши свежие фото и видео с завода:

https://cloud.mail.ru/public/KFuT/zN7hXQ3Hh

С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович
директор ООО "МаксКар"
8 (383) 233-32-53
8-913-752-39-76.

8-913-477-09-39 (служебный)
стоянка - г. Новосибирск, ул. Кубовая, 60.
(карьер Мочище, ост. Объединение 4, автобаза "КатуньТранс")
maxcar54@mail.ru
www.maxcar54.ru

наш канал в ЮТУБе:

https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos